| Topología | Estructura | Ventajas | Desventajas | Ejemplos reales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bus | Todos los nodos comparten un canal común. | Simple, bajo costo, fácil de implementar. | Colisiones frecuentes, baja escalabilidad, cuello de botella. | Primeros multiprocesadores experimentales. |
| Anillo | Nodos conectados en un círculo. | Sencillo, cada nodo solo tiene 2 enlaces. | Latencia crece con N, fallo de un nodo rompe la red. | Token Ring (histórico). |
| Malla 2D | Nodos en grilla conectados a vecinos. | Escalable, regular, fácil de enrutar (XY). | Latencia O(√N), bordes menos conectados. | Intel Polaris, chips NoC. |
| Toro | Malla con enlaces que cierran los bordes. | Mejora balance de carga, latencia menor que malla. | Cableado más complejo. | IBM Blue Gene, Fujitsu K Computer. |
| Hipercubo | Nodos en dimensiones log₂(N). | Baja latencia (O(log N)), buen balance. | Cableado complejo, difícil escalar. | Intel iPSC (histórico). |
| MIN (Multistage Interconnection Network) | Varias etapas de switches (Omega, Fat-Tree). | Flexibles, escalables, permiten alta concurrencia. | Bloqueo posible, complejidad en switches. | Cray, InfiniBand Fat-Tree. |
| Dragonfly / Slim Fly | Redes modernas de baja latencia. | Mejor latencia que toros, gran ancho de banda. | Más complejas de implementar. | Cray Aries (Dragonfly). |

📌 1. Comparativa de topologías de red

📌 2. Comparativa de modos de conmutación

| Modo | Cómo funciona | Ventajas | Desventajas | Ejemplos de uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conmutación de circuitos | Se establece un camino dedicado antes de enviar datos. | Latencia de transmisión baja tras la reserva, garantizado. | Alta latencia inicial, uso ineficiente si el canal queda ocioso. | Telecomunicaciones clásicas (no muy usado en HPC). |
| Conmutación de paquetes | Cada mensaje se divide en paquetes que se almacenan y reenvían. | Flexible, eficiente en uso de recursos, multipath posible. | Latencia mayor (store-and-forward), buffers grandes. | Redes IP tradicionales, algunos NoC. |
| Conmutación wormhole | Paquete dividido en flits que avanzan en pipeline. | Baja latencia, buffers pequeños, ideal HPC. | Riesgo de deadlock, requiere VCs para eficiencia. | InfiniBand, Blue Gene/Q, NoC modernos. |

📌 3. Comparativa de estrategias de encaminamiento

| Tipo | Descripción | Ventajas | Desventajas | Ejemplos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Determinista | Ruta fija predefinida para cada origen-destino. | Simplicidad, fácil de implementar, evita deadlocks (ej. XY-routing). | Puede causar congestión en trayectorias críticas. | Redes de malla/toro (XY-routing). |
| Adaptativo | Ruta se ajusta dinámicamente según congestión/fallos. | Mejor balance de carga, aprovecha múltiples caminos. | Más complejo, riesgo de paquetes fuera de orden. | Dragonfly con Adaptive Routing. |
| Aleatorio (oblivious) | Ruta elegida aleatoriamente entre varias opciones. | Distribuye tráfico sin necesidad de monitoreo. | No siempre óptimo, puede degradar rendimiento. | Variantes en NoC experimentales. |

Diagrama 1: Comparativa Fundamental - Multiprocesador vs. Multicomputador

Este primer diagrama es crucial para sentar las bases de toda la unidad. Establece la diferencia arquitectónica principal.

| Característica | Multiprocesador (Memoria Compartida) | Multicomputador (Paso de Mensajes) |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Varias CPUs conectadas a una memoria global común. | Nodos independientes (CPU + Memoria) conectados por una red. |
| Comunicación | Implícita: Lectura/escritura en variables de memoria compartida. | Explícita: Envío y recepción de mensajes a través de la red. |
| Ventaja Principal | Fácil de programar (abstracción de memoria única). | Altamente escalable (sin cuello de botella en la memoria). |
| Desventaja Principal | Escalabilidad limitada (el bus/red de interconexión se satura). | Más complejo de programar (el programador gestiona la comunicación). |
| Sincronización | Semáforos, monitores, regiones críticas (sobre memoria compartida). | Coordinación a través del intercambio de mensajes. |
| Analogía | Un equipo compartiendo un pizarrón. Todos ven y modifican la misma información al instante. | Un equipo de personas con teléfonos. Deben llamarse y contarse la información explícitamente. |
| Ejemplo | Computadores multinúcleo, servidores SMP. | Clústers, supercomputadoras modernas (BlueGene, clusters con InfiniBand). |

Diagrama 4: Estrategias para Manejar el Deadlock

Este diagrama resume las diferentes filosofías para abordar el problema del interbloqueo.

| Estrategia | Filosofía | Método Clave | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Prevención | "Mejor prevenir que curar." Diseñar el sistema para que sea imposible que se den las 4 condiciones del deadlock. | Encaminamiento acíclico (ej: XY): Las reglas de ruteo prohíben los giros que pueden crear ciclos. Canales Virtuales: Crean planos lógicos independientes para romper dependencias circulares. | La más común en redes de alto rendimiento. Es simple y se implementa en hardware. |
| Detección & Recuperación | "Dejar que pase y arreglarlo después." Permitir que ocurra el deadlock, detectarlo y luego tomar acciones correctivas. | El sistema monitoriza la red. Si detecta un ciclo de espera, elimina uno o más mensajes involucrados (víctimas) para romper el deadlock. | Tiene mucha sobrecarga. Es más común en sistemas operativos que en redes de interconexión. |
| Evitación | "Adivinación prudente." El sistema asigna recursos sólo si está seguro de que no llevarán a un futuro deadlock. | Algoritmo del Banquero: El proceso (mensaje) declara todos los recursos que necesitará. El sistema simula las asignaciones para asegurarse de que siemp |  |